# FW_Update Manual Document V1.0.0

By zhao.yao

## 目录

FW_Update Manual Document V1.0.0	1

目录	2

1.	操作步骤	3

1.1.	打开应用程序	3

1.2.	产品进入升级模式	4

1.3.	选择串口	5

1.4.	开始升级	7

1.5.	等待产品升级	7

1.6.	升级完成	8

2.	维护	10

2.1.	固件配置	10

2.2.	波特率配置	11

2.3.	固件错误	12

2.4.	升级失败	13

# 操作步骤

## 打开应用程序

打开应用程序对应的文件夹，找到【FW_Update.exe】文件并双击打开，启动应用程序，具体如下图：

图1 软件目录

软件启动后，主界面如下图所示：

图2 软件页面

## 产品进入升级模式

参照产品说明书，操作产品进入DFU升级模式（示例：在产品关机状态，长按MFB键再单击power键，进入DFU升级模式，左侧LED灯亮第一个和第三个蓝色LED灯，具体操作以产品说明书为准）。使用USB数据线把产品与电脑连接起来，这时电脑设备管理器中【端口(COM和LPT)】项目应该有一个新的COM口出现。本文以COM5为例，如下图所示：

图3 设备管理器端口

## 选择串口

点击软件界面的COM端口列表，选择产品连接到电脑时出现的那个COM端口，如下图所示：

图4 选择COM口

选择COM端口完成后，RUN按钮处于使能状态，表示软件已经准备DFU升级就绪，如下图所示：

图5 选择COM口完成

## 开始升级

开始升级前请确保产品电量充足，接下来就可以点击RUN按钮，开始DFU升级，如下图所示：

图6 开始升级

## 等待产品升级

耐心等待产品升级完成，这需要几分钟的时间(baudrate:115200bps, 耗时约4分钟)，期间不要操作升级软件，不要操作产品和触碰数据线，以保持良好连接。软件升级界面如下图所示：

图7 升级中

## 升级完成

软件上出现PASSED字样时，表示升级完成，此时串口会自动消失，如下图所示：

这时可以关闭软件，把产品与电脑断开USB数据线连接。升级完成后，产品会自动重启，即可正常使用。

如果要重新升级请从【1.1 打开应用程序】步骤开始。

备注：如果升级完成后，你的产品还亮着DFU指示灯（示例：左侧LED灯亮第一个和第三个蓝色LED灯，具体以实物产品为准），请长按电源键关机（示例：长按电源键10秒以上关机，具体操作以产品说明书为准），直至产品DFU指示灯熄灭，后续按Power键开机，即可正常使用。

图8 升级完成

# 维护

## 固件配置

打开软件目录，找到【src】文件夹，将收到的固件和配置文件放入到此文件夹，具体如下图所示：

图9 固件文件夹

其中【fileList.ini】中需要配置好正确的固件名称，固件由若干个文件组成，每个文件代表的类型以发布的固件说明为准，将对应的固件名称配置到【fileList.ini】里各项目中，这项仅限软件管理员来操作。本文以示例固件演示，具体如下图所示：

图10 固件配置档

## 波特率配置

软件默认的波特率为115200 bps，修改的方法是，打开软件目录下【Config】文件夹，找到【FW_Update.ini】文件，修改CBR=115200 bps项目，支持修改的数值包括115200, 256000, 512000, 921600，仅修改图中标红的数字部分，其他文字不要改动。

备注：提高波特率可以增加升级速度，但这需要升级时所用电脑的支持，如果修改波特率后导致升级失败，请重新修改回115200 bps。

图11 波特率配置

## 固件错误

如果打开软件后提示“FW ERR”，说明固件损坏或配置错误。请重新下载软件，若仍然提示错误请软件管理员参照【2.1 固件配置】检查固件和配置是否正确。

图12 固件错误

## 升级失败

如果软件升级开始后最终提示”FAILED”，说明升级失败。请检查产品处于DFU升级模式，USB数据线连接良好，然后重新从【1.3 选择串口】步骤开始升级。

图13 升级失败

如果尝试多次仍失败，请联系软件管理员并提供软件目录下【Report】文件夹，给到FAE或原厂RD以获得详细的信息。

图14 Report文件夹